Université du Québec en Outaouais  INF4103

# Rapport : mini-projet

Minuterie du four à micro-ondes sur Dragon 12

Arnaud Niyonkuru NIYA26109309
Vestine Mukeshimana MUKV01568701

21 avril 2016

Responsable de laboratoire A. Shaneen-Professeur A.-M. Cretu

# Table des matières

Contents

Rapport : mini-projet	1

Minuterie du four à micro-ondes sur Dragon 12	1

Table des matières	2

Le cahier de charges:	3

Description du logiciel en termes de fonctionnalités	3

Description du matériel requis	3

Le choix de conception	3

La conformité de la conception par rapport au cahier de charges	4

Les prototypes intermédiaires et finaux	5

Prototype pour l’affichage 7-segments	6

Prototype pour le son	6

Prototype pour les boutons poussoirs et interrupteurs	7

Pseudocode pour le programme final	7

Le code	10

Les tests effectués ainsi que les résultats du projet accompagnés par des captures d’écran et/ou des images.	13

Difficultés	13

Résultats	13

Conclusion	14

Références	15

Annexe A - Programme principale	16

Annexe B – Utilitaires	19

# Le cahier de charges:

## Description du logiciel en termes de fonctionnalités

Voici les fonctionnalités de base d’une minuterie qu’on aimerait développer pour le four à micro-ondes.

- La minuterie devra afficher les minutes et les secondes.

- La minuterie permettra l’entrée des minutes et des secondes.

- La minuterie permettra d’amorcer le décompte.

- La minuterie permettra d’arrêter le décompte.

- La minuterie permettra d’initialiser à zéro les minutes et les secondes.

## Description du matériel requis

- Un microcontrôleur HSC12 sur la carte d'entraînement Dragon-12 pour le traitement.

- 3 Boutons sur la carte d'entraînement Dragon-12 pour la lecture des données

  - Le premier bouton pour la commande Start (Démarrer) de la minuterie.

  - Le deuxième bouton pour la commande Stop/Clear (Arrêt/Initialisation) de la minuterie.

  - Le troisième bouton pour la commande Number (Nombre) pour entrer les chiffres dans la minuterie.

- 4 Interrupteurs sur la carte d'entraînement Dragon-12 pour la lecture des données pour composer les chiffres 0 à 9 à entrer dans la minuterie sous forme binaire.

- 4 afficheurs 7-segments pour affiche des résultats.

- Un haut-parleur sur la carte d'entraînement Dragon-12 pour les sons.

# Le choix de conception

Pour gérer la logique de notre minuterie, nous avons utilisé une machine à état fini. La machine à état fini appelé aussi automate fini est une construction abstraite, susceptible d'être dans un nombre fini d'états, un seul état à la fois; l'état où il se trouve est appelé l'« état courant ». Le passage d'un état à un autre est dirigé par un événement ou une condition; ce passage est appelé une « transition ». Un automate particulier est défini par la liste de ses états et par les conditions des transitions. [1]

Figure 1 Diagramme d'états

La minuterie du four à micro-ondes présente un nombre fini d’états et un seul état est valide à la fois. Voici les 5 états de la minuterie :

- État d’initialisation

- État de décalage

- État de décompte

- État de pause

- État final.

Les transitions d’un état à l’autre sont assurées par les commandes données au moyen des boutons Start, Stop/Clear et Number ainsi que les délais données comme les 2 secondes entre l’état Final et Initialisation.

# La conformité de la conception par rapport au cahier de charges

La minuterie du four à micro-ondes est un circuit composé par 4 afficheurs 7-segments, 4 boutons poussoirs et 4 boutons interrupteurs pour différentes commandes. Une fois programmée, elle sert à gérer le temps de cuisson. Au début sur les afficheurs s’affiche 0000. En appuyant sur les boutons Number, on programme la minuterie avec les chiffres binaires que représentent les interrupteurs. Quand on appuie sur le bouton Start le décompte automatique. Pour interrompre la minuterie on appuie sur le bouton Stop. Une fois la minuterie arrêté on a l’option d’appuyer encore sur le bouton Stop pour réinitialiser la minuterie à 0000 ou bien appuyer sur Start pour continuer le décompte. À la fin du décompte le mot END s’affiche sur les 7-segments.

Voici comment la minuterie conçue est conforme au cahier de charges.

Le logiciel de minuterie du four à micro-ondes présente 5 états :

- Si la minuterie est dans l’état Initialisation où les afficheurs 7-segments affichent 0000

  - Si le bouton Start est appuyé, la minuterie reste dans l’état Initialisation

  - Si le bouton Stop est appuyé, la minuterie reste dans l’état Initialisation

  - Si le bouton Number est appuyé, la minuterie va dans l’état Décalage et le petit son est déclenché.

- Si la minuterie est dans l’état décalage où les afficheurs 7-segments sont programme de droite à gauche

  - Si le bouton Start est appuyé, la minuterie va dans l’état décompte et le petit son est déclenché.

  - Si le bouton Stop est appuyé, la minuterie va dans l’état Initialisation

  - Si le bouton Number est appuyé, la minuterie reste dans l’état décalage et le petit son est déclenché.

- Si la minuterie est dans l’état décompte où le compte à rebours s’effectue

  - Si le bouton Start est appuyé, la minuterie reste dans l’état  décompte

  - Si le bouton Stop est appuyé, la minuterie va dans l’état pause

  - Si le bouton Number est appuyé, la minuterie reste dans l’état décompte

  - Quand le décompte arrive à 0 minutes et 0 secondes la minuterie se met dans l’état final et les afficheurs 7-segments affichent END (Fin) et sonne 2 fois.

- Si la minuterie est dans l’état pause où  les afficheurs 7 segments   ne bougent plus

  - Si le bouton Start est appuyé, la minuterie va dans l’état décompte

  - Si le bouton Stop est appuyé, la minuterie va dans l’état Initialisation

  - Si le bouton Number est appuyé, la minuterie reste dans l’état pause

- Si la minuterie est dans l’état final les afficheurs 7-segments affichent END (Fin) et sonne 2 fois  et elle va directement dans l’état initialisation.

# Les prototypes intermédiaires et finaux

Pour développer notre minuterie, on n’est pas directement allé au programme final. On a testé différentes composantes de Dragon 12 dans le cadre de notre projet. On a utilisé les examples du cours pour tester l’afficher 7-segments et le son, ensuite pour l’usage des boutons poussoirs n’a pas été enseigné dans le cadre de notre cours, on a utilisé le cours de l’université New Mexico Institute of Mining and Technology[2]. Avant de s’attaquer à la programmation en assembleur le pseudocode a été développé pour faciliter le raisonnement.

## Prototype pour l’affichage 7-segments

#include "hcs12.inc"

org 	$1500

start 	lds 	#$1500

movb 	#$FF,DDRB 	; configuration du port B

movb 	#$3F,DDRP 	; configuration du port P

forever ldx 	#DispTab 	; X pointe vers le tableau à afficher

loopi 	movb 	1,X+	PTB 	; sortie du schéma de segments

movb 	1,X+	PTP 	; sélection de l’afficheur

ldy 	#1

jsr 	delayby1ms 	; attend 1 ms

cpx 	#DispTab+8 	; fin du tableau?

bne 	loopi

bra 	forever

#include "delay.asm"

DispTab dc.b 	$7D, $37 	; écrire 6=$7D sur afficheur 4

dc.b 	$06, $3B 	; écrire 1=$06 sur afficheur 3

dc.b 	$3F, $3D 	; écrire 0=$3F sur afficheur 2

dc.b 	$5B, $3E 	; écrire 2=$5B sur afficheur 1

end

## Prototype pour le son

; génération d’un forme d’onde périodique avec une fréquence de 1KHz

#include "hcs12.inc"

org 	$1500

start 	lds 	#$1500

bset 	DDRT,BIT5 	; configuration de PT5 comme sortie

forever bset 	PTT,BIT5 	; remettre PT5 à haut

ldy 	#10 		; attendre 0.5 ms

jsr 	delayby50us

bclr 	PTT,BIT5 	; mettre PT5 à bas

ldy 	#10 		; attendre 0.5 ms

jsr 	delayby50us

bra 	forever

#include "delay.asm"

end

## Prototype pour les boutons poussoirs et interrupteurs

;web_sw_to_led.asm, 11/2006, ref. Dragon12 schematics

;Ignoring bounce issues, echo switch value on LEDs

;PJ1 = 1 enables 7-segment while PJ0 = 0 enables LEDs

;PH0 thru PH7 connected to DIP switches

; but also PH0 thru PH3 are pushbuttons (in parallel)

portb	equ 	$0001 		;LEDs and 7-seg LED port (Refer back to Port Use Slide)

portj	equ 	$0268 		;7-segment and LEDs Enable/Disable

porth	equ 	$0261 		;push button and rocker/DIP switches

portp	equ 	$0258 		;connected to cathodes of 7-segments (DIG0 – DIG3)

ddrb 	equ 	$0003

ddrh 	equ 	$0262

ddrj 	equ 	$026A

ddrp 	equ 	$025A

output 	equ 	$FF

input 	equ 	$00

org 	$1500

movb 	#output,ddrj

movb 	#output,ddrb

movb	#output,ddrp

movb 	#input,ddrh

movb 	#00,portj 	;enables LEDs

movb 	#$FF,portp 	;turns off 7-seg LED display using DIG0-DIG33

poll 	ldaa 	porth

staa 	portb

bra 	poll 		;never ends

end

## Pseudocode pour le programme final

Configuration des ports(entrées/sorties)

Initialisation des variables

WHILE le programme pas forcement interrompus

DO

Lire la commande venant de boutons poussoirs

IF le bouton START appuyé

THEN

IF état courant est INITIALISATION

THEN

GO TO etat INITIALISATION

ENDIF état courant est INITIALISATION

IF état courant est DECALAGE

THEN

GO TO etat DECOMPTE

ENDIF état courant est DECALAGE

IF état courant est PAUSE

THEN

GO TO etat DECOMPTE

ENDIF état courant est PAUSE

ENDIF le bouton START appuyé

IF le bouton STOP appuyé

THEN

IF état courant est INITIALISATION

THEN

GO TO etat INITIALISATION

ENDIF état courant est INITIALISATION

IF état courant est DECALAGE

THEN

GO TO etat INITIALISATION

ENDIF état courant est DECALAGE

IF état courant est DECOMPTE

THEN

GO TO etat PAUSE

ENDIF état courant est DECOMPTE

IF état courant est PAUSE

THEN

GO TO etat INITIALISATION

ENDIF état courant est PAUSE

ENDIF le bouton STOP appuyé

IF le bouton NUMBER appuyé

THEN

IF état courant est INITIALISATION

THEN

GO TO etat DECALAGE

ENDIF état courant est INITIALISATION

IF état courant est DECALAGE

THEN

GO TO etat DECALAGE

ENDIF état courant est DECALAGE

IF état courant est DECOMPTE

THEN

GO TO etat DECOMPTE

ENDIF état courant est DECOMPTE

IF état courant est PAUSE

THEN

GO TO etat PAUSE

ENDIF état courant est PAUSE

ENDIF le bouton NUMBER appuyé

IF aucun bouton appuyé

THEN

IF état courant est DECOMPTE

THEN

GO TO etat DECOMPTE

ENDIF état courant est DECOMPTE

ENDIF aucun bouton appuyé

BEGIN etat INITIALISATION

changer l'état à INITIALISATION

Initialiser les variables d'affichage à 0

END etat INITIALISATION

BEGIN etat DECALAGE

changer l'état à DECALAGE

Lire le nombre sur les interrupteurs

Inserer le nouveau nombre à droite tout en décallant les autres à droite

Faire un son tout en affichant sur l'afficheur 7-segment

Attendre une seconde tout en affichant sur l'afficheur 7-segment

END etat DECALAGE

BEGIN etat DECOMPTE

changer l'état à DECOMPTE

IF les variables d'affichage sont à 0

THEN

GO TO etat FINAL

ELSE

Décrimenter les minutes et les secondes au besoin

Faire un son

Attendre une seconde

ENDIF les variables d'affichage sont à 0

END etat DECOMPTE

BEGIN etat PAUSE

changer l'état à PAUSE

Faire un son tout en affichant sur l'afficheur 7-segment

Attendre une seconde tout en affichant sur l'afficheur 7-segment

END etat PAUSE

BEGIN etat FINAL

changer l'état à FINAL

Faire un son long tout en affichant END sur l'afficheur 7-segment

Attendre 500ms sans rien afficher

Faire un son long tout en affichant END sur l'afficheur 7-segment

END etat FINAL

ENDO

END WHILE le programme pas forcement interrompus DO

# Le code

Le code final détaillé dans Annexe A et B, est composé par les parties suivantes :

- La définition des constantes

- La déclaration des variables

- La configuration des entrées et sorties

- Initialisation des variables

- Boucle sans fin qui gère la machine d’états fini

Ce programme utilise les sous-routines d’affichage et de production de son qui sont assemblé dans leur propre fichier.

Définition des constantes

Déclaration des variables

Configurations entrées/sorties

Boucle sans fin qui gère la machine d’état

Initialisation des variables

Sous routines pour la gestion de l’affichage 
7-segments, sons et délais

# Les tests effectués ainsi que les résultats du projet accompagnés par des captures d’écran et/ou des images.

Tous les tests ont été effectués sur le microcontrôleur HSC12 sur la carte d'entraînement Dragon-12. En testant les prototypes qui se concentrent sur les modules utilisés dans le cadre de notre projet, on a pu confirmer que notre carte Dragon-12 était en bon état.

## Difficultés

La grande difficulté rencontré c’est afficher sur 7-segments on a réalisé que les 4 7-segments ne s’affichent pas à la fois et à chaque fois qu’une sous-routine de délaie était utilisée, seulement le dernier segment montrait un chiffre. Pour remédier à ce problème, on a intégré l’affichage dans les sous-routines de délaies et dans celles de génération du son.

## Résultats

Les images suivantes ainsi que la vidéo soumise prouvent que le projet a été un succès.

# Conclusion

Dans le cadre de ce mini-projet on a pu concevoir, développer, tester et évaluer de prototypes sur le microcontrôleur HCS12. On a pu :

- mettre en œuvre des investigations documentaires, des expériences et/ou des prototypes

- créer des modèles, simulations, prototypes, et faire des tests

- vérifier la conformité de la conception par rapport au cahier des charges

# Références

[1] Wikipedia. Automate fini, [En ligne]. https://fr.wikipedia.org/wiki/Automate_fini  (Page consultée le 9 avril 2016).

[2] New Mexico Institute of Mining and Technology. Introduction à la programmation de MC9S12, http://www.ee.nmt.edu/~erives/308_13/Lecture10_S13.pdf (Document consulté le 29 mars 2016).

# Annexe A - Programme principale

; ***************************************************************************

; Auteurs: Vestine Mukeshimana & Arnaud Niyonkuru

; Date: 30/03/2016

; Mini-projet : minuterie à micro-onde

; ***************************************************************************

; Programme pour simuler la minuterie à micro-onde

; ***************************************************************************

#include "hcs12.inc"

INITIALISATION	equ	0			;constantes pour l'état

DECALAGE	equ	1

DECOMPTE	equ	2

PAUSE		equ	3

FINAL		equ	4

BTN_NONE	equ	%00001111		;0F

BTN_START	equ	%00000111		;07 sw2

BTN_STOP	equ	%00001011		;0B sw3

BTN_NUMBER1	equ	%00001101		;0D sw4

BTN_NUMBER2	equ	%00001110		;0E sw5

POS_AFFICH1	equ	$37			;positionner afficheur 4

POS_AFFICH2	equ	$3B			;positionner afficheur 3

POS_AFFICH3	equ	$3D			;positionner afficheur 2

POS_AFFICH4	equ	$3E			;positionner afficheur 1

OUTPUT		equ	$FF

INPUT		equ	$00

org 	$1000			;début des données

afficheur1	ds.b	1			;variable pour l'afficheur 1(secondes)

afficheur2	ds.b	1			;variable pour l'afficheur 2(secondes)

afficheur3	ds.b	1			;variable pour l'afficheur 3(minutes)

afficheur4	ds.b	1			;variable pour l'afficheur 4(minutes)

etat		ds.b	1			;variable pour l'état

chiffre		dc.b	$3F,$06,$5B,$4F,$66,$6D,$7D,$07,$7F,$6F,$6F,$6F,$6F,$6F,$6F,$6F

org	$1500			;début du programme

lds	#$1500			;initialisation de la pile

movb 	#01,PTJ 		;1 active les afficheurs 7-segments et 0 active les LEDs

movb	#INPUT,DDRH		;configuration du port A comme entrée (switches)

movb 	#OUTPUT,DDRB 		;configuration du port B comme sortie (afficheurs)

movb 	#$3F,DDRP 		;configuration du port P comme sortie (afficheurs)

bset 	DDRT,BIT5 		;configuration de PT5 comme sortie (son)

clr	afficheur1		;initialiser à 0

clr	afficheur2		;initialiser à 0

clr	afficheur3		;initialiser à 0

clr	afficheur4		;initialiser à 0

movb	#INITIALISATION	etat

forever		jsr	afficher

ldaa	PTH			;lecture des boutons

anda	#$0F

cmpa	#BTN_START		;identifier le bouton appuyé

beq	on_start

cmpa	#BTN_STOP

beq	on_stop

cmpa	#BTN_NUMBER1

beq	on_number

cmpa	#BTN_NUMBER2

beq	on_number

bra	on_none

on_start	ldaa	etat

cmpa	#INITIALISATION	;identifier l'état dépendamment du bouton appuyé

beq	etat_init

cmpa	#DECALAGE

lbeq	etat_decompte

cmpa	#DECOMPTE

lbeq	etat_decompte

cmpa	#PAUSE

lbeq	etat_decompte

bra	forever

on_stop		ldaa	etat

cmpa	#INITIALISATION	;identifier l'état dépendamment du bouton appuyé

beq	etat_init

cmpa	#DECALAGE

beq	etat_init

cmpa	#DECOMPTE

lbeq	etat_pause

cmpa	#PAUSE

beq	etat_init

bra	forever

on_number	ldaa	etat

cmpa	#INITIALISATION	;identifier l'état dépendamment du bouton appuyé

beq	etat_decalage

cmpa	#DECALAGE

beq	etat_decalage

cmpa	#DECOMPTE

beq	etat_decompte

cmpa	#PAUSE

lbeq	etat_pause

bra	forever

on_none		ldaa	etat			;identifier l'état quand aucun bouton n'est appuyé

cmpa	#DECOMPTE

beq	etat_decompte

bra	forever

etat_init	movb	#INITIALISATION	etat

clr	afficheur1		;initialiser à 0

clr	afficheur2		;initialiser à 0

clr	afficheur3		;initialiser à 0

clr	afficheur4		;initialiser à 0

lbra	forever

etat_decalage	movb	#DECALAGE etat

ldaa	PTH

lsra

lsra

lsra

lsra

movb	afficheur3 afficheur4 	;décaller les digits

movb	afficheur2 afficheur3

movb	afficheur1 afficheur2

staa	afficheur1

ldy 	#50 			;son court (60ms)

jsr	soundWithAfficher

ldy	#1567			;940ms = 1567 x 0.6ms

jsr	delayWithAfficher

lbra	forever

etat_decompte	movb	#DECOMPTE etat

ldab	#$0			;vérifier si la décompte est à 0

addb	afficheur1

addb	afficheur2

addb	afficheur3

addb	afficheur4

cmpb	#0

beq	etat_final

dec    	afficheur1		;afficheur1 -= 1

ldab   	afficheur1

cmpb	#-1

bne	wait1sec

ldab	#9

stab	afficheur1

dec    	afficheur2		;afficheur2 -= 1

ldab   	afficheur2

cmpb	#-1

bne	wait1sec

ldab	#5

stab	afficheur2

dec    	afficheur3		;afficheur3 -= 1

ldab   	afficheur3

cmpb	#-1

bne	wait1sec

ldab	#9

stab	afficheur3

dec    	afficheur4		;afficheur4 -= 1

ldab   	afficheur4

cmpb	#-1

bne	wait1sec

ldab	#5

stab	afficheur4

wait1sec	ldy 	#50 			;son court (60ms)

jsr	soundWithAfficher

ldy	#1567			;940ms = 1567 x 0.6ms

jsr	delayWithAfficher

lbra	forever

etat_pause	movb	#PAUSE etat

ldy 	#50 			;son court (60ms)

jsr	soundWithAfficher

ldy	#1567			;940ms = 1567 x 0.6ms

jsr	delayWithAfficher

lbra 	forever

etat_final	movb	#FINAL etat

ldy 	#833 			;sonner la 1ere fois (1000ms)

jsr	soundWithAfficherEnd

ldy	#5			;silence de 500ms

jsr	delayby100ms

ldy 	#833 			;sonner la 2e fois (1000ms)

jsr	soundWithAfficherEnd

lbra	etat_init

swi

#include "delay.asm"

#include "utilitaires.asm"

end

# Annexe B – Utilitaires

; ************************************************************************************

; Auteurs: Vestine Mukeshimana & Arnaud Niyonkuru

; Date: 30/03/2016

; Mini-projet : minuterie à micro-onde

; ************************************************************************************

; Utilitaires :7-segments, son et delai combinés

; ************************************************************************************

; ************************************************************************************

; Cette sous-routine affiche sur les 7 segments dépendamment des variables afficheurs

; Elle dure 600us ou 0.6 ms

; ************************************************************************************

afficher		pshx

pshy

psha

ldaa	afficheur4		;envoyer le contenu d'afficheur4 sur le 7-segment

ldx	#chiffre

movb	a,x PTB

movb	#POS_AFFICH4 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

ldaa	afficheur3		;envoyer le contenu d'afficheur3 sur le 7-segment

ldx	#chiffre

movb	a,x PTB

movb	#POS_AFFICH3 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

ldaa	afficheur2		;envoyer le contenu d'afficheur2 sur le 7-segment

ldx	#chiffre

movb	a,x PTB

movb	#POS_AFFICH2 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

ldaa	afficheur1		;envoyer le contenu d'afficheur1 sur le 7-segment

ldx	#chiffre

movb	a,x PTB

movb	#POS_AFFICH1 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

pula

puly

pulx

rts

; ************************************************************************************

; Cette sous-routine affiche sur les 7 segments END

; Elle dure 600us ou 0.6 ms

; ************************************************************************************

afficherEnd		pshy

movb	#$79 PTB		;ne rien afficher sur le 7-segment 4

movb	#POS_AFFICH4 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

movb	#$54 PTB		;envoyer la lettre E sur le 7-segment 3

movb	#POS_AFFICH3 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

movb	#$5E PTB		;envoyer la lettre n sur le 7-segment 2

movb	#POS_AFFICH2 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

movb	#$00 PTB		;envoyer la lettre d sur le 7-segment 1

movb	#POS_AFFICH1 PTP

ldy 	#3			; attendre 150 us

jsr 	delayby50us

puly

rts

; ************************************************************************************

; Cette sous-routine affiche sur les 7 segments dépendamment des variables afficheurs

; Elle dure 0.6 ms x le nombre de fois dans le registre Y

; ************************************************************************************

delayWithAfficher	pshy

loopdwa			jsr	afficher

dbne	y, loopdwa

puly

rts

; ************************************************************************************

; Cette sous-routine fait sonner un son tout en affichant sur sur les 7 segments

; Elle dure 1.2 ms x le nombre de fois dans le registre Y

; ************************************************************************************

soundWithAfficher	pshy

tone			bset 	PTT,BIT5 		; met le PT5 à haut

jsr	afficher

bclr 	PTT,BIT5		; met le PT5 à bas

jsr	afficher

dbne 	y,tone

puly

rts

; ************************************************************************************

; Cette sous-routine fait sonner un son tout en affichant END sur sur les 7 segments

; Elle dure 1.2 ms x le nombre de fois dans le registre Y

; ************************************************************************************

soundWithAfficherEnd	pshy

toneE			bset 	PTT,BIT5 		; met le PT5 à haut

jsr	afficherEnd

bclr 	PTT,BIT5		; met le PT5 à bas

jsr	afficherEnd

dbne 	y,toneE

puly

rts